ПАКЕР ЗАКОЛОННЫЙ

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ ОТСЕКАЮЩИЙ

У-ПЗГО-168.000 БТС

ПАСПОРТ У-ПЗГО-168.000 БТС ПС

- 1  ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Пакер заколонный, герметизирующий, отсекающий У-ПЗГО- 168.000 БТС (далее по тексту - пакер) предназначен для предотвращения межпластовых перетоков и повышения качества разобщения близко-расположенных газонефте-водоносных пластов и создает оптимальные условия для формирования прочного цементного кольца в прилегающей к пакеру зоне при креплении скважин на нефть и газ в составе обсадных колонн условным диаметром 168 мм.

Пакер У-ПЗГО-168.000 БТС также используется совместно с муфтой ступенчатого цементирования МЦС.М-168.БТС для снижения репрессии на продуктивные пласты с целью сохранения его коллекторских свойств и обеспечения непрерывности процессов (снижения временных затрат на ОЗЦ после первой ступени) при двухступенчатом способе цементирования обсадных колонн условным диаметром 168 мм, при осложненных условиях.

По способу привода в рабочее состояние пакер У-ПЗГО-168.000 БТС является гидравлическим.

Рабочая среда, в которой работает пакер - буровые и тампонажные растворы, обрабатываемые химическими реагентами, минерализированная пластовая вода, газ, нефть. Рабочая температура до 100С.

Сертификат соответствия № C-RU.XT04.B.00089, срок действия с 17.04.2012 по 16.04.2017, выдан органом по сертификации

№РОСС RU.0001.11ХТ04 по требованиям Технического регламента «О безопасности машин и оборудования» (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 № 753), ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.088-83.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Порядковый № _________________________

Дата выпуска ___________________________

7  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пакер У-ПЗГО-168.000 БТС

порядковый №__________________________________________

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник

М.П. _________________		        .

личная подпись		     расшифровка подписи

________________

год, месяц, число

Руководитель		предприятия		 обозначение документа, по которому

производится поставка

М.П. ________________		____________________

личная подпись		     расшифровка подписи

________________

год, месяц, число

6  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Пакер У-ПЗГО-168.000 БТС

порядковый №__________________________________________

упакован _____ _________

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

___ ___	_____________	___________________

должность		   личная подпись	    расшифровка подписи

_________________

год, месяц, число

2  КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| У-ПЗГО-168.000 БТС | Пакер заколонный герметизирующий отсекающий | 1 |
| У-ПЗГО-168.000 БТС ПС | Паспорт | 1 |

3    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 3.1Обозначение технических условий пакера ТУ 666-138-07538145-2003 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2 Обозначение пакера |  | У-ПЗГО-168.000 БТС |
| 3.3 Наружный диаметр, мм, |  | 187,7+2,5 |
| 3.4 Внутренний диаметр корпуса, мм |  | 150+0,4. |
| 3.5 Коэффициент пакеровки, min |  | 1.18 |
| 3.6 Давление рабочей среды при срезе винтов, кгс/см2 |  | По заказу |
| 3.7 Присоединительная резьба |  | 6 5/8 Spec 5В BCSG |
| 3.7.1 Со стороны забоя |  | обсадная труба |
| 3.7.2 Со стороны устья |  | муфта |
| 3.8 Длина без учёта транспортировочных |  | 1657-8 |
| заглушек, мм |  |  |
| 3.9 Масса, не более, кг | 95 |  |

4  СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Пакер У-ПЗГО-168.000 БТС порядковый № ____________

подвергнут стендовым испытаниям согласно требованиям, предусмотренными в действующей технической документации.

| Вид испытаний | Условия проведения испытаний | Результат испытаний | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Статические испытания корпусных деталей в сборе на растяжение | Усилие (90±10) тс время выдержки под нагрузкой 3 мин. | F = t= 3 мин Деформации и разрушения отсутствуют |  |
| Гидравлические испытания силовых деталей в сборе на прочность и герметичность. | Давление рабочей среды (320+10) МПа, время выдержки под нагрузкой 3 мин. | F = t= 3 мин Деформации и разрушения отсутствуют |  |
| Контрольные гидравлические испытания пакера в сборе на срез винтов. | Давление рабочей среды при срезе винтов по заказу кгс/см2 |  |  |
| 4. Пневматические испытания пакера в сборе на герметичность. | Давление рабочей среды (5+0,4) МПа, время выдержки под нагрузкой 5 мин. | Р= t= 5 мин Герметично, деформации и разрушения отсутствуют |  |

Контрольная среда при проведении гидравлических испытаний

вода ГОСТ Р 51232-98,при пневматических испытаниях-воздух кл.0 ГОСТ 17433-80

- КОНСЕРВАЦИЯ

  - Пакер подвергнут консервации по варианту защиты ВЗ-4 ГОСТ 9.014-78 для изделий группы II-1 с учетом жестких условий хранения ВУ-0.

  - По истечении срока консервации потребитель обязан произвести переконсервацию изделия. Переконсервацию необходимо производить при температуре (20±5)°С.

  - Переконсервацию рекомендуется проводить в следующем порядке:

- очистить детали и узлы от консервационной смазки промывкой бензином по ГОСТ 1012-72 или уайт-спиритом по ГОСТ 3134-78 с последующей протиркой ветошью.

- произвести консервацию деталей и узлов путем нанесения смазки резьбовой Р-416 ТУ 301-04-020-92, или смазки графитной ГОСТ 3333- 80, или смазки солидол С ГОСТ 4366- 76, смазки Литол- 24 ГОСТ 21150- 87.

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Консервация графитовой смазкой ГОСТ 3333-80 |  |  |